هل مياه الشرب نظيفة ؟

تنشر وسائل الاعلام احيانا معلومات عن وجود ملوثات خطيرة في مياه الشرب كيف نعرف ان المياه التي نشربها ملوثه ام لا ؟ امامكم نص عن المقابله التي جرت مع هندسة المياه القطرية في وزارة

الصحة .

السؤال: ما هي الوظيفة التي تقوم بها وزاره الصحة في اسرائيل للحفاظ على جودة المياة؟

الاجابة: الوزارة هي الجهة القانونية المسؤولة عن جودة مياة الشرب ومن مسؤوليتها ان تحدد المستوى المسموح للمواد المختلفة التي من الممكن ان تكون خطيرة للانسان يعتمد هذا التحديد على المعرفة التي نحصل عليها عن طريق التجارب في المختبر وبواسطة احصاءات طبية هذة المعرفة تمكننا من تحديد المستوى الامن لهذة المواد لكي نمنع من حدوث اضرار صحية في حال تعرضنا اليها

السؤال: نحن نميز بين اربعة مصادر اساسية للتلويث والتي يكون الانسان  هو المسبب لها

- المجاري البيتية : كمواد التنظيف مثلا ان تسرب هذة المواد الى مياة الشرب يؤثر على صحتنا .

- المجاري الصناعية : وهي مجار سامة ولا تعالج كما يجب في المصنع قبل ان تخرج الى المجاري العامة .

- مواد رش والاسمدة الكيماوية المستعملة في الزراعة. كالمواد الغنية باملاح النيترات مثلا ان تسرب هذة المواد الى المياة الجوفية قد يؤدي الى ارتفاع نسبة املاح النيترات في ابار المياة فالشرب من هذة المياة يؤذي الصحة .

- مواقع النفايات : قد تحتوي  النفايات على مواد سامة حيث يكون جزء منها مسببا للسرطان ويمكن ان تصل هذة المواد الى المواقع التي تضخ المياة منها .

سؤال : هل تحتوي الالمياة على ملوثات ليست ناجمة من النشاطات الانسان؟

الاجابة : يوجد في التربة والصخور مواد طبيعية لكن اذا وجدت هذة المياة بتركيز عال في مياه الشرب فانها تؤذي  صحة الانسان .

سؤال 1

تتسرب الملوثات المختلفة التي ذكرت في المقابلة الى المياة الجوفيه التى تعتبر احد مصادر مياه الشرب .

ماهي العوامل التي تؤثر على تسرب المواد الملوثه الى المياه الجوفية؟

- نوع الصخور الموجوده تحت المصدر الملوث .

- مدى صلاحية الانابيب التي تنقل بواسطتها مياه الشرب .

ج. مدى ذائبية المواد الملوثة .

د. درجة الحرارة الموجودة بالقرب من الابار التي نضخ منها مياه الشرب.

سؤال 2

تشرح المصطلح "مقياس" جودة مياه الشرب شرحاًصحيحاً؟

|  | العبارات | صحيح | غير صحيح |
| --- | --- | --- | --- |
| أ | الكمية القوى المسموحة للمواد المختلفة (بالمليغرامات) بان تكون في لتر واحد من مياه الشرب. | * |  |
| ب | كمية المواد المختلفة (بالمليغرامات) التي يجب ان تكون في لتر واحد من مياه الشرب |  | * |
| ج | أقل كمية مسموحه للمواد (بالمليغرامات)بان تكون في لتر واحد من مياه الشرب . |  | * |
| د | مكونات محلول المياه (نوع المادة وكميتها) المسموحلنا ان نشربها حسب قرار المختصين في ذلك . | * |  |

سؤال 3

امامكم مقارنة بين مقياس جودة مياه الشرب في اسرائيل وبين مقياس جودة مياه الشرب في الولايات المتحدة:

المقياس الاسرائيلي ملغم/لتر         المقياس الامريكي ملغم/لتر

مواد تنظيف                      1                                                      0.5

كلوريدات                       600                                                 	250

ايونات الكالسيوم               600                                                   600

املاح النيترات                 70                                                      45

زئبق                           0.001                                                    0.002

كادميوم                        0.005                                                    0.005

بكتيريا                         0.0                                                         0.0

سؤال 4

امام جدول فية نتائج لفحصات نفذت على مياه احذت من بئر معينة وفحصت في نفس الوقت .

|  | الفحص 1 | الفحص 2 | الفحص 3 | الفحص4 | الفحص 5 | المعدل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مواد تنظيف | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 1.18 | 0.916 |
| كلوريدات | 590 | 580 | 610 | 565 | 590 | 587 |
| ايونات الكالسيوم | 580 | 620 | 610 | 570 | 590 | 594 |
| املاح النيترات | 69 | 60 | 73 | 68 | 65 | 67 |
| زئبق | 0.0008 | 0.00085 | 0.0012 | 0.0009 | 0.001 | 0.00095 |
| كادميوم | 0.003 | 0.0064 | 0.0045 | 0.001 | 0.003 | 0.00358 |
| بكتيريا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- هل نستطيع ان نختار نتائج الفحص الرابع فقط ، لكي نحدد جودة المياه في البئر ؟ اشرحوا.

لا نستطيع  ان نعتمد على نتيجة قياس واحدة , بل يجب ان نكرر عميلة القياس عدة مرات , بسبب

الاخطاء المكنة في عملية القياس ذاتها (لذلك نحسب معدل جميع العيانات التي قيست)

- هل مياه البئر صالحة للشرب حسب المقياس الاسرائيلية ؟ وهل هي صالحة للشرب حسب المقياس الامريكية ايضا ؟ عللوا

حسب المقياس الاسرائلي , يمكن ان يصادقوا  على ان المياه الموجودة في البئر صالحة للشرب , اذا كان معدت جميع المكونات فيها اقل من قيمة المقياس الاسرئلي . اما حسب المقياس الامركي فلا يستطعون ان يصادقوا على ان المياه الموجودة في البئر صالحة للشرب , لان نسبة مواد التنظيف , الكلوريدات ,املاح النيترات اكثر من قيمة المقياس الامركي .

سؤال 5

اشيروا في الجدول الى المصادر الممكنة لكل مكون من المكونات التي تؤثر على جودة المياه(اختاروا عشرة مصادر).

| المواد / المكونات | الصخور | المجاري الصناعية | المجاري البيئية | الزراعة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| مواد تنظيف |  | + (اساسي) | + (ثانوي) | + (ثانوي) |
| كلوريدات (املاح) | + (اساسي في بحيرة طبريا) | + (اساسي في المياه الجوفية) | + (ثانوي) |  |
| ايونات الكالسيوم | + (اساسي) | + (ثانوي) |  |  |
| املاح النيترات |  | + (ثانوي) | + (ثانوي) | + (اساسي) |
| زئبق |  | + |  |  |
| كادميوم |  | + |  |  |
| بكتيريا |  | + |  |  |

سؤال 6

نشر الخبر الاتي في وسائل الاعلام :" حدد خبراء مختصون في جودة مياه الشرب ان كمية املاح النيترات في مياه الشرب تعرض السكان الى اخطار صحاة ". اكتبوا اقتراحين بواسطتهما تستطعون ان تعالجوا المشكله التي نشرت في وسائل الاعلام ، ثم عللوا الاسباب ستجعل اقتراحكم مفيدين.

- مقارنة المقياس الاسرئلي لاملح النيترات مع المقياس الامريكي وان نشدد اكثر على المستوى المطلوب الشرح: المقياس الامريكي يشدد اكثر , لذلك نستطيع ان نقلل من كميات املاح النيترات المسموح تركيزها في مياه الشرب .

- منع الملوث الذي مصدره الزراعة بواسطة الاستخدام الصحيح والمراقب للاسمدة. الشرح: استخدام الاسمدة حسب الحاجة وبطريقة مراقبة , سيقلل من تلوث مياه الشرب.

ج  -  منع الملوث الذي مصدره الصناعة بواسطة تكنولوجيات متقدمة.

الشرح: نستطيع بواسطة التكنولوجيا ان نفصل املاح النيترات عن المياه المجاري , وبذلك سنسمع من ترسب املاح النيتراتالى المياه الجوفية.

د-    ان نزيد عدد الفحوصات لمياه الابار.

ا ستساعدنا زيادة الفحوصات على الاكتشاف المبكر لكميات املاح النيترات الموجودة في مياه الشرب.