צריכת חשמל של מכשירים ביתיים

מספר המכשירים הביתיים המופעלים באמצעות חשמל גדל עם העלייה ברמת החיים של הפרט.

צריכת החשמל של מכשיר ביתי תלויה בהספק (P = אנרגיה ביחידת זמן) הדרוש להפעלתו, ובמספר השעות (t) בהן הוא מופעל.

אנו משלמים לחברת החשמל על הצריכה הכוללת של אנרגיה בביתנו.

בחשבון החשמל מופיעה כמות האנרגיה (E) ביחידות של קילוואט-שעה, המתארת מכפלה של יחידת הספק (קילוואט) ביחידת זמן (שעה).  הנוסחה לחישוב כמות האנרגיה היא: E= P * t.

### שאלה 1

לפניכם טבלה המציגה מספר מכשירים הצורכים חשמל בבית. עבור כל מכשיר מצוין ההספק החשמלי, ומספר השעות הממוצע ביממה שהוא מופעל בבית מסוים.

- השלימו את צריכת האנרגיה החודשית כתוצאה מהשימוש במכשירים אלו בבית זה. (הניחו שמספר הימים בחודש ממוצע הוא 30).

| שם המכשיר (מתקן) הצורך אנרגיה | כמות המכשירים בבית | הספק חשמלי רשום על המכשיר [וואט] | מספר שעות פעולה ממוצע ביממה | צריכת אנרגיה חודשית ממוצעת [קוט"ש] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| נורת פלואורסצנט מתברגת | 2 | 20 | 5 |  |
| נורות לד | 6 | 15 | 10 |  |
| מקרר | 1 | 150 | 4 |  |
| מזגן | 2 | 1500 | 5 |  |
| מכונת כביסה | 1 | 2000 | 1 |  |

* הטבלה מתייחסת למקרה בו כמות האור הנראה הנפלטת מנורת להט ומנורת הפלואורסצנט היא דומה.

ב. חשב את התשלום הדו חודשי שבו יחויב  בעל הבית לחברת החשמל כאשר עלות
        קילוואט-שעה  היא  0.4 ש"ח  (שקלים חדשים).

### שאלה 2

המקרר הביתי מחובר לרשת החשמל 24 שעות ביממה. למרות זאת, אין מנוע המקרר פועל כל הזמן. בתוך המקרר נמצא ווסת (תרמוסטט) אשר מפעיל את מנוע המקרר ברגע שהטמפרטורה בו עולה מעל לטמפרטורה הנקבעת מראש.

במקררים ישנים (שיוצרו לפני יותר מ- 20 שנה) פועל המנוע במשך כ- 10 שעות ביממה, ואילו מקררים חדשים (עם טכנולוגיה משופרת) פועל המנוע 5-3 שעות ביממה. הספק החשמל שצורכים מקררים ישנים בעת פעולתם דומה להספק שצורכים מקררים חדשים.

בבית  משפחת חלפון מקרר בן 25 שנה. בהתייחסות לצריכת החשמל, האם תמליץ להם להחליף את המקרר בחדש? נמקו.

### שאלה 3

משפחת שמחון ומשפחת הדר גרות בשכנות בבתים דומים, וצורכות מים חמים באותה כמות. למשפחת שמחון יש דוד שמש על הגג, והוא ניתן להפעלה גם באמצעות אנרגיה חשמלית, ואילו למשפחת הדר יש דוד חשמלי בלבד (ללא קולטי שמש).

הספק המחמם החשמלי בדודים הוא כ- 2 קילוואט. עלות קילוואט-שעה 0.45 ש"ח (שקלים חדשים).

בטבלה שלפניכם נתונים על דוד החימום החשמלי ודוד השמש בשתי המשפחות.

|  | דוד שמש | דוד חימום חשמלי |
| --- | --- | --- |
| עלות רכישה(כולל התקנה) | כ- 2,500 ש"ח | כ- 1,500 ש"ח |
| מספר שעות הפעלה של החימום החשמלי בשנה | 50 שעות | 400 שעות |
| משך זמן פעולת הדוד לפני הצורך בהחלפתו | 15 שנים | 15 שנים |
| תקופת אחריות מלאה | 8 שנים | 8 שנים |
| משך זמן הפעלת חימום חשמלי במשך כל תקופת השימוש בדוד (15 שנים) | 750 שעות |  |
| צריכת חשמל כתוצאה מהשימוש בדוד במשך כל תקופת השימוש בדוד (15 שנים) | 1500 קילוואט-שעה |  |
| עלות השימוש בחשמל במשך כל תקופת השימוש בדוד (15 שנים) | 675 ש"ח |  |

- השלימו את הנתונים החסרים בטבלה.

- האם לדעתכם כדאית מבחינה כלכלית התקנה של דוד שמש על גג הבית? נמקו.

- האם קיימים שיקולים נוספים שלדעתכם מצדיקים התקנת דוד שמש על הגג? פרטו.

### שאלה 4

משה רוצה לחסוך בצריכת החשמל בביתו. סמנו באילו צעדים תמליצו לו לנקוט כדי להצליח במשימתו והסבירו את תשובתכם.

- הפעלת המזגנים בבית 24 שעות ביממה, כדי לשמור על טמפרטורה קבועה בבית.

- החלפת כל נורות הלהט לתאורה בדירה בנורות פלואורסצנט.

- התקנת דוד שמש על הגג, לחימום המים.

- הגדלת כושר הבידוד סביב הפתחים בדירה (איטום מרווחים בהם חודרת רוח).

### שאלה 5

הספקו של תנור בישול חשמלי ביתי הוא 1.6 קילוואט. זמן חימום המזון לארוחה באמצעותו הוא 1 שעה. הספקו החשמלי של מכשיר המיקרוגל הוא 800 וואט. זמן חימום המזון לארוחה באמצעותו הוא 10 דקות.

- באיזה מהמכשירים צריכת האנרגיה החשמלית לצורך חימום המזון קטנה יותר? חשבו.

- פי כמה קטנה יותר צריכת המכשיר שציינתם בסעיף א' מהמכשיר השני?